# Mechanika tuhého tělesa

Tuhé těleso

Má objem, hmotnost...

Pohyby

Translační (posuvný)

Trajektorie je přímka. Všechny body se pohybují po rovnoběžných přímkách a všechny mají stejnou rychlost.

Rotační (otáčivý)

Trajektorie všech bodů jsou soustředné kružnice se středem ve středu rotace. Všechny body mají různou obvodovou rychlost, ale stejnou úhlovou rychlost

Další pojmy

Moment síly

Značí se M(vektor) a jednotkou je newton metr [N.m].

Udává na čem závisí otáčivý účinek síly (na poloze působiště, na velikosti síly a na směru síly).

M = F.a = F.r (a – rameno síly; r – poloměr)

Momentová věta

Otáčivý účinek na těleso se ruší, je-li součet momentů sil nulový (M1 + M2 + M3 + … = 0).

Skládání a rozklad sil

Na základě momentové věty se počítají výsledné momenty.

Dvojice sil

Označujeme zvláštní případ dvou rovnoběžných sil opačného směru.

Těžiště tuhého tělesa

Je to působiště tíhové síly (FG).

Metody určování těžiště:

- Metodou zavěšování

- Výpočtem

- Někdy to víme

Rovnovážná poloha

- Stálá (stabilní) – těžiště je pod závěsem – při vychýlení se vrátí zpět

- Nestálá (labilní) – těžiště je nad závěsem – při vychýlení se převrhne do rovnovážné polohy

- Volná (indiferentní) – těžiště je v místě závěsu – při vychýlení se nic nestane